江门市新会仁科环保有限公司（广东银洲湖纸业基地污水处理A厂）

2023年年度环保信息

（一）基础信息

1、单位名称：江门市新会仁科环保有限公司（广东银洲湖纸业基地污水处理A厂）

2、组织机构代码：91440705663327178X

3、法定代表人：巢创垣

4、生产地址：广东省江门市新会区双水镇工业开发区

5、联系方式：对外联系电话0750-6971315，传真号码0750-6971325

6、生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模：环保技术研发；承接：环保项目设计、安装、调试工程、园林绿化工程、水务工程；工业给水；对工业污水、生活污水和固体废物进行收集和处置

（二）排污信息

广东银洲湖纸业基地污水处理A厂（下称“污水处理A厂”）是广东银洲湖纸业基地园区的配套环保工程，主要对基地内A区和B区造纸企业的生产废水进行集中处理，项目分两期建设，目前建成的是一期项目工程，为处理能力各为2万吨/日的高浓度和轻污染污水处理系统，其中高浓度系统处理后的废水直接外排，轻污染（低浓度）系统处理后的废水作为中水回用至纸业基地造纸企业。

污水处理A厂设有一个标准污水排污口，编号DW001（WS-1104004），并安装有在线监控仪器（COD、氨氮、总氮、总磷、流量计等），排放主要污染物为COD、氨氮，为24小时连续排放。污水处理A厂设计处理规模40000吨/日，核定的排放总量为1440万吨/年，废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）标准（其中COD、氨氮执行特别排放限值，即COD排放浓度限值50mg/L，氨氮5 mg/L）。

2023年污水处理A厂总处理废水水量为735.45万吨，其中高浓度系统处理后外排废水378.28万吨，低浓度系统处理后回用水量357.17万吨。2023年年污水处理A厂COD自测平均进水浓度939.20mg/L，在线仪器平均出水外排浓度30.70mg/L，即COD排放总量116.13吨；氨氮自测平均进水浓度7.22mg/L，在线仪器平均出水浓度1.44mg/L，即氨氮排放总量5.18吨。

2023年环保部门执法监测报告TR2310498-001的COD指标结果值超标，其他监督性监测、例行监测及第三方检测未有超标情况。

（三）防治污染设施的建设和运行情况

污水处理A厂分为高浓和低浓（轻污染）系统：

①高浓度污水处理系统：主要处理华泰纸业和星辉纸业的再生纸造纸生产废水，其生产工艺流程为：进水—格栅—斜筛—浅层气浮—调节池—预酸化池—IC厌氧反应器—微曝氧化沟—二沉池—芬顿流化床反应塔—高效反应沉淀池—出水。

②低浓度污水处理系统：主要处理中顺纸业、旺佳纸业、维达纸业、仁科绿洲纸业和阿博特纸业等的生产废水，其生产工艺流程为：进水—格栅—调节池—AO氧化沟—二沉池—高效纤维滤池—脱色水池—中水回用。

整套污水处理系统使用较为成熟的污水处理工艺，厌氧系统使用成熟的IC厌氧反应器，把有机物转化为可以利用的沼气；好氧系统使用微曝氧化沟法有效进行脱氮除磷，减少氨氮、总磷排放；深度处理系统使用芬顿流化床反应器，有效的降低COD；最后一道工艺使用高效沉淀池，有效控制出水悬浮物。

废水处理过程中产生的污泥经过浓缩、混合，进行板框压滤脱水后的污泥含水率小于60%，委托江门市双水绿威环保科技有限公司、江门市华杰固体废物处理有限公司进行处理处置，实现污泥无害化处理。

（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

污水处理A厂项目于2008年获得环评批复（江环技【2008】37号），2010年4月开工建设，2011年5月投入试生产，2012年1月高浓度污水治理设施一期工程通过项目竣工环境保护验收（江环监【2012】2号），2016年12月轻污染污水治理设施一期工程通过项目竣工环境保护验收（银环验【2016】2号）。

（五）突发环境事件应急预案

污水处理A厂严格遵守国家的各项法律法规，在日常生产中严格管理各污染物处理设施，确保各项污染物排放达标，针对污水处理A厂存在的风险隐患，编制有突发环境事件应急预案（备案编号：440705-2023-0036-M），并定期组织开展环境应急演练工作，加强员工的风险防范知识和应急响应能力。

（六）其他应当公开的环境信息

污水处理A厂积极履行环保社会责任，自觉遵守法律规定，在《全国污染源监测信息管理与共享平台》发布并执行“广东银洲湖纸业基地污水处理A厂企业自行监测方案”。